PP 02-2016 Ocenění dřevní hmoty z pokácených stromů

# Konzultace s objednatelem

- Získání identifikace předmětného objektu – parcely,

- Pochůzka v terénu s vyznačením objektu šetření

- Ujasnění zadání

  - Ocenění pouze hodnoty dřiví

  - Výpočet čistého výnosu tj. cena dříví s odpočtem nákladů

  - Stanovení škody tzn. Započítání dalších mimořádných nákladů a náhradu dalších položek ( za předčasné zmýcení apod.)

# Přípravné práce

- Identifikace předmětných parcel z www.cuzk.cz.

- Získání GPS souřadnic lomových bodů parcel.

- Příprava zápisníku šetření s položkami

  - Identifikace pozemku

  - Identifikace stromu – číslo

  - Dřevina

  - GPS souřadnice pařezů nebo polární souřadnice od hranic sousedních pozemků.

  - D1, Dp2– průměr pařezu

  - Hp1, Hp2 – výška pařezu

  - Gh1, Dh2 – průměr hniloby

  - Nh – počet hnilobných skvrn

Tabulka 1: Zápisník šetření pařezů

| Porost: |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace |  |  | Parametry pařezu |  |  |  | Hniloba |  |  |  |  | Poznámka |  |
| ID | DR | GPS | Dp1 | Dp2 | Hp1 | Hp2 | Typ |  | Dh1 | Dh2 | Nh |  |  |
| 1 | SM |  | 42 | 38 | 21 | 38 | HM |  | 24 | 22 | 4 |  |  |

- Příprava zápisníku vzorníků

  - Taxační charakteristiky stromu

    - Dřevina

    - Výčetní tloušťka

    - Výška stromu

    - Výška kmenového profilu v měřištích – 10 cm, 25 cm, 50 cm od paty stromu

  - Pořízení fotografie

    - Číslo fotografie

    - Vzdálenost od stromu¨

    - Úhel převýšení od výčetní výšky v %Kalibrační výška

Tabulka 2: Zápisník šetření vzorníků

| Číslo vzorníku | jednotky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dřevina |  | SM | SM | SM | SM | SM |
| Výčetní tloušťka - D13a | cm | 53 | 41 | 44 | 38 | 49 |
| Výčetní tloušťka - D13b | cm | 50 | 41 | 46 | 39 | 50 |
| Tloušťka v 1m - dp100a | cm | 56 | 52 | 46 | 40 | 52 |
| Tloušťka v 1m - dp100b | cm | 53 | 63 | 47 | 40 | 51 |
| Tloušťka v 75 cm - dp75a | cm | 59 | 49 | 52 | 42 | 56 |
| Tloušťka v 75 cm - dp75b | cm | 56 | 52 | 51 | 42 | 53 |
| Tloušťka v 50 cm - dp50a | cm | 65 | 48 | 60 | 45 | 60 |
| Tloušťka v 50 cm - dp50b | cm | 59 | 47 | 56 | 45 | 58 |
| Tloušťka v 25 cm - dp25a | cm | 87 | 43 | 65 | 57 | 66 |
| Tloušťka v 25 cm - dp25b | cm | 73 | 43 | 83 | 65 | 63 |
| Výška stromu - h1 | m | 37,1 | 35,8 | 38,4 | 34,4 | 39 |
| Výška stromu - h2 | m | 38,1 | 35,9 | 37,8 | 35,5 | 37 |
| Výška nasazení koruny - hk | m | 22,4 | 24,7 | 26,8 | 21,7 | 21 |
| Vzdálenost od stromu - ld | m | 30,3 | 25,2 | 28,6 | 27,4 | 32 |
| Převýšení nad 1,3 m - sklon | % | -4,7 | -7,9 | -4 | 1,2 | -3,5 |
| Číslo fotografie |  | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 |
| Zarostlé suky do 2 cm - zs2 | m | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Zarostlé suky nad 2 cm -zs2+ | m | 15 | 11 | 16 | 11 | 17 |
| Zdravé suky do 2 cm - s2 | m | 15 | 21 | 27 | 16 | 21 |
| Zdravé suky do 3 cm - s3 | m | 23 | 21 | 29 | 25 | 25 |
| Zdravé suky do 4 cm - s4 | m | 27 | 24 | 31 |  | 29 |
| Zdravé suky do 6 cm - s6 | m |  |  |  |  |  |
| Zdravé suky do 8 cm - s8 | m |  |  |  |  |  |
| GPS souřadnice |  |  |  |  |  |  |

# Venkovní šetření

- Vytyčení hranic předmětných a sousedních pozemků a zaměření GPS lomových bodů

- Šetření stromů a pařezů dle výše uvedených položek

- Pořízení fotografií pařezů a vzorníků.

- Pořízení polohopisných informací.

- V případě odhadu provést šetření na transektu

  - Počet stromů v transektu – 40

  - U každého stromu změřit a popsat jeho vlastnosti, z transektu se také mohou vybrat vzorníky.

- Fotodokumentace předmětného pozemku.

- Další skutečnosti

  - Ohrožení sousedních pozemků

  - Poškození lesních cest

  - Poškození nebo ohrožení sousedních stojících lesních porostů

# Zpracování ocenění

- Tvorba situační mapy.

- Rekonstrukce zásoby z údajů měřených pařezů

- Výpočet množství dřevní hmoty

- Na základě parametrů kvalit se provede analýza sortimentní výtěže.

- Sestavení znaleckého posudku nebo zprávy.